Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Licenciatura em Engenharia Informática

Tecnologias de Computadores

Ano Letivo 2023/24

Trabalhos Laboratoriais de Redes de Computadores II

Elaborado em: 27/10/23

Guilherme Rodrigues a2020154390

Índice

1.	Introdução	1

2.	Fichas Laboratoriais	1

2.1.	01.1.7_Lab_-_Basic_Switch_Configuration	1

2.2.	01.6.2 Lab - Configure Basic Router Settings	17

2.3.	04.5.2 Lab - Implement Inter-VLAN Routing	32

2.4.	Physical Layer	Erro! Marcador não definido.

2.5.	Number Systems	Erro! Marcador não definido.

2.6.	Data Link Layer	Erro! Marcador não definido.

3.	Conclusion	61

4.	References	Erro! Marcador não definido.

# Introdução

Neste relatório, examinaremos em detalhes as fichas laboratoriais realizadas ao longo do semestre, destacando as lições aprendidas e as habilidades adquiridas em cada uma delas. O objetivo é não apenas relatar nossas experiências, mas também destacar como essas atividades práticas são cruciais para a nossa formação e como estão alinhadas com os objetivos da disciplina de Redes de Computadores 2.

# Fichas Laboratoriais

## 01.1.7_Lab_-_Basic_Switch_Configuration

Objetivos

Esta primeira ficha tem os seguintes objetivos:

- Parte 1: Conectar a Rede e Verificar a Configuração Padrão do Switch

Nesta parte, o objetivo é realizar a conexão física dos dispositivos de rede e verificar a configuração padrão do switch.

- Parte 2: Configurar as Definições Básicas dos Dispositivos de Rede

Nesta etapa, iremos configurar as definições básicas dos dispositivos de rede. Isso inclui a configuração das definições essenciais do switch e a atribuição do endereço IP ao computador.

- Parte 3: Verificar e Testar a Conexão de Rede

Nesta parte, iremos verificar as configurações dos dispositivos. Em seguida, faremos testes de conexão para garantir que os dispositivos se estejam a comunicar corretamente. Iremos utilizar comandos como "ping" para verificar a conexão end-to-end e "Telnet" para testar as capacidades de gerenciamento remoto.

- Parte 4: Gerenciar a Tabela de Endereços MAC

Nesta última parte, registamos o endereço MAC do host. Além disso, identificamos os endereços MAC aprendidos pelo switch. Iremos explorar as opções do comando "show mac address-table" e configurar um endereço MAC estático quando necessário.

Requisitos

  - 1 switch (Cisco 2960 com imagem lanbasek9 do Cisco IOS versão 15.2(2) ou comparável)

  - 1 PC (Windows com um programa de emulação de terminal, como Tera Term)

  - 1 Cabo de consola para configurar o dispositivo Cisco IOS através da porta de consola

  - 1 cabo Ethernet conforme mostrado na topologia

Parte 1

Nesta parte foi feito o esquema da rede utilizado o programa “Cisco Packet Tracer” este programa permite emular uma situação real de configuração de rede.

Assim o esquema de rede ficou da seguinte maneira:

Ilustração 1: Esquema de rede 1

Usamos um Switch 2960 e um PC windows, o cabo azul representa o cabo de consola e o cabo preto representa o cabo de conexão direta.

As portas onde foi conectado o cabo de ligação direta foi a Fa0/6 no Switch e a Fa0 no PC.

Como ainda não foram configurados endereços de IP ainda não existe rede configurada pelo que não é possível fazer uma conexão via SSH ou Telnet.

Parte 2

Supondo que o switch não tem um arquivo de configuração armazenado na memória NVRAM, vamos usar o comando enable (en) para entrar no modo privilegiado do switch.

Ilustração 2: Entrada no modo privilegiado com o comando enable

O nome do switch foi previamente alterado com o comando “hostname”, para o nome do aluno que realizou a ficha.

Para verificar se há um arquivo de configuração padrão no switch usamos o comando “show running-config” comando do modo privilegiado do switch.

Ilustração 3: Verificação da existência de um arquivo de configuração

Com este comando também podemos verificar as seguintes informações:

- Existem 24 interfaces de FastInternet

- Existem 2 interfaces de Gibit Ethernet

Em seguida iremos analisar a configuração dentro da NVRAM, para isso usamos o comando “show start-up-config” (show start).

Ilustração 4: Observar se existe uma configuração inicial

Como podemos observar não existe qualquer tipo de configuração devido ao facto de termos acabado de montar o sistema.

Em seguida veremos as características do SVI do VLAN1. Conseguimos esta informação através do comando “show int vlan 1”

Ilustração 5: Caraterísticas da VLAN1

Por padrão, a VLAN 1 está ativada nos switches Cisco, mas não estará operacional até que uma porta seja atribuída a ela e esta porta esteja up. Se nenhuma porta estiver up na VLAN 1, a interface da VLAN 1 estará up, mas o protocolo de linha estará down. Todas as portas são atribuídas inicialmente à VLAN 1.

Podemos também percebem que não existem qualquer endereço de IP direcionado para a VLAN1

Se usarmos o comando “show ip interface VLAN1”, podemos observar o falado anteriormente.

Ilustração 6: Show ip int vlan1

Conseguimos então observar que a VLAN1 está ativa, o protocolo de linha está inativo e o processamento de protocolo de Internet está desativado.

Em seguida observaremos a versão do sistema do switch para isso usamos o comando “show version”

Ilustração 7: Versão do sistema do switch

A partir deste comando obtemos a informação de que o sistema se encontra na versão 15.0.

Verificamos também as definições padrão da interface á qual conectamos o cabo de conexão direta, o comando utilizado foi “show int f0/6”.

Ilustração 8: Definição padrão da interface f0/6

Podemos observar então que a interface está up, o contrário só aconteceria caso houvesse um problema de cabeamento.

Conseguimos verificar que a definição duplex da interface está em Full-Duplex e a velocidade maxima está em 100Mb/s

Para verificar as definições padrão da VLAN devemos usar o comando “show vlan”

Ilustração 9: Definição padrão da VLAN

A partir deste comando conseguimos extrair o nome padrão da interface “default”, se está ativa, o número de portas associadas e o seu tipo.

Por fim usamos os comandos “show flash” e “dir flash” para ver o conteúdo e da memória flash.

Ilustração 10: conteudo da memória flash

Parte 2

Começamos então a configuração básica do switch. Em primeiro colocamos a seguinte configuração:

- no ip domain-lookup

- hostname S1

- service password-encryption

- enable secret class

- banner motd #Apenas pessoal Autorizado #

Ilustração 11: Configuração simples

Em segundo foi defenido o endereço IP SVI do switch, isto permite configurar e acessar o switch remotamente.

Para começar, criamos uma VLAN 99 no switch. Em seguida, defenimos o endereço IP do switch para 192.168.1.2 com uma máscara de sub-rede 255.255.255.0 na interface virtual interna VLAN 99. O endereço IPv6 também pode ser configurado na interface SVI.

Ilustração 12: Configuração da VLAN99

Em seguida iremos atribuir portos a VLAN 99. Usamos então os comandos “interface range f0/1 – 24,g0/1 -2” e “switchport access vlan 99”, a confirmação é feita através do comando “show vlan brief”.

Ilustração 13: Atribuição das portas

O acesso à porta da consola também deve ser restrito com uma senha. Usamos cisco como senha de login da consola. A configuração padrão é permitir todas as conexões de console sem necessidade de senha. Para evitar que mensagens do console interrompam comandos, usamos a opção de registo síncrono.

Foram configuradas também as linhas do terminal virtual (vty) do switch para permitir acesso telnet.

Ilustração 14: Segurança da porta da consola

Em seguida foi feita a configuração do PC.

Ilustração 15: Configuração do PC.

Parte 3

Na terceira parte vamos mostrar toda a configuração feita até agora.

Começando pelo switch. Para observar a configuração em execução usamos o comando “show run”.

Ilustração 16: Configuração em execução

Ilustração 17: Configuração em execução 2

Em seguida podemos ver também a configuração da VLAN 99 que criamos anteriormente. Ao executar o comando “show interface vlan99”.

Ilustração 18: Configuração da vlan 99

A partir deste comando podemos observar que a largura de banda da interface é de 1000000 Kb/s e que o estado da vlan é up.

Por fim verificaremos se é possível realizar a comunicação entre o PC e o switch. Para isso usamos o comando “ping” juntamente do IP do dispositivo que pretendemos comunicar.

Ilustração 19: Ping dos dispositivos

Ante de terminarmos todos os testes é necessário copiar a configuração atual para a configuração de arranque, para esse efeito usamos o comando “cp run start” assim a próxima vez que iniciarmos o switch este será iniciado com a configuração que temos neste momento a ser executada.

Ilustração 20: Copia da configuração

Em seguida apartir do PC iremos verificar o endereço mac do host, usando o comando “ipconfig /all”

Ilustração 21: ipconfig /all

Em seguida conseguimos determinar o que é que o switch aprendeu com as configurações que foram efetuadas usando o comando “show mac address-table”. Este comando possui algumas variações que são observáveis quando ao comando é acrescentada a opção “?”. Esta opção irá mostrar todas as variações possíveis do comando.

Ilustração 22: Show mac address-table

## 01.6.2 Lab - Configure Basic Router Settings

Objetivos

- Parte 1: Configurar a Topologia e Inicializar Dispositivos

Nesta etapa, a configuração da topologia de rede é realizada, e os dispositivos são inicializados de acordo com a topologia.

- Parte 2: Configurar Dispositivos e Verificar a Conexão

Aqui, as interfaces dos PC’s recebem informações IPv4 e IPv6 estáticas. Além disso, as configurações básicas do router são realizadas, incluindo a configuração do SSH para o router. Após as configurações, a conexão de rede é verificada.

- Parte 3: Exibir Informações do Router

Nesta etapa, informações relevantes, como dados de hardware e software do router, são coletadas. A saída da configuração de inicialização e da tabela de rotas é interpretada para verificar o estado das interfaces.

Requisitos

- 1 Router (Cisco 4221 com Cisco IOS XE Release 16.9.4 na imagem universal ou equivalente)

- • 1 Comutador (Cisco 2960 com Cisco IOS Release 15.2(2) na imagem lanbasek9 ou equivalente)

- • 2 PC’s (Windows com um programa de emulação de terminal, como o Tera Term)

- • Cabos de consola para configurar os dispositivos Cisco IOS através das portas de consola

- • Cabos Ethernet conforme mostrado na topologia

Parte 1

Primeiro e em semelhança a fixa anterior foi feito o esquema da rede utilizado o programa “Cisco Packet Tracer”.

Assim o esquema de rede ficou da seguinte maneira:

Ilustração 23: Esquema de rede ficha 2

Usamos um Switch 2960, dois PC’s Windows e um router cisco 2960, o cabo preto representa o cabo de conexão direta entre todos os dispositivos.

As portas onde foram conectados os cabos de ligação direta são as seguintes: Fa0 no PC-A e PC-B, as Fa0/6 e Fa0/5 no switch e no router foram as Fa0/0 e Fa0/2.

Parte 2

Na segunda parte foi feita a configuração dos PC’s com IPv4 e IPv6 e dos restantes dispositivos da rede.

Ilustração 24: Configuração PC-B

Ilustração 25: Configuração PC-A

No router foi configurado um “hostname” através do comando “hostname”, configurado o nome de domínio do router como “ccna-lab.com” através do comando “ip domain name ccna-lab.com”, em seguida desativada a pesquisa de DNS para evitar que o router tente traduzir comandos incorretamente inseridos com o comando “no ip domain lookup”, depois foram criptografadas todas as passwords “service password-encryption”, ainda relativamente as passwords foi configurado para que o sistema exija sempre uma password com um mínimo de 12 caracteres com o comando “security passwords min-length 12”. Por fim foi configurado o nome de utilizador “SSHadmin” com uma senha criptografada de “55Hadm!n2020” e gerado um conjunto de chaves criptográficas com um módulo de 1024 bits com os respetivos comandos “username SSHadmin secret 55Hadm!n2020” “crypto key generate rsa modulus 1024”.

Ilustração 26: Configuração do router

Em seguida, atribuida a senha de execução privilegiada como “123456789123” com o comando “enable secret”.

Para a atribuição da senha “123456789123” para a consola e as sessões desconectarem-se após quatro minutos de inatividade usamos o seguinte grupo de comandos:

- line console 0

- password $cisco!!CON*

- exec-timeout 4 0

- login

A mesma senha foi atribuída como a password VTY, foram configuradas as linhas VTY para aceitar apenas conexões SSH e as sessões para desconectar após quatro minutos de inatividade.

- line vty 0 4

- password $cisco!!VTY*

- exec-timeout 4 0

- transport input ssh

- login local

O banner “Apenas pessoal autorizado” foi criado para avisar que acesso não autorizado não é permitido “banner motd $(frase desejada)$”.

Por fim foi ativado o encaminhamento IPv6 “ipv6 unicast-routing”.

Ilustração 27: Segunda parte da configuração do router

No próximo passo as três interfaces do router foram configuradas com informações de endereço IPv4 e IPv6. Além disso, cada interface recebeu uma descrição identificativa, e todas as três interfaces foram ativadas para permitir a comunicação.

Ilustração 28: Configuração das portas

Foi configurado para que q router não permitisse logins vty por dois minutos se ocorrerem três tentativas de login falhadas dentro de 60 segundos, configurado o relógio e salva a configuração em execução no arquivo de iniciação.

Ilustração 29: última configuração

No próximo passo a partir do PC-A foi feita a tentativa de ping 	para o PC-B utilizando o IPv4 e o IPv6.

Ilustração 30: Ping do PC-B atraves do PC-A

Parte 3

Nesta parte iremos retirar informação de software e hadrware usando o comando “show version”

Ilustração 31: Informação do router

O comando "show" fornece várias telas de saída. Filtrar essa saída permite que se exiba seções específicas da saída. Sendo assim filtramos o comando "show version", usando "show version | include register".

Ilustração 32: Filtragem do comando show version

Para mostrar a configuração de iniciação usamos o comando “show start”.

Ilustração 33: Comando show start

Ilustração 34: Comando show start parte 2

Para mostrar a tabela de routeamento usamos o comando “show ip route”.

Ilustração 35: listagem da tabela de roteamento

Para ver a lista de interfaces no router usamos co comando “show ip int brief”.

Ilustração 36: Show ip int brief

Por fim voltamos a reconfigurar o PC-B para possuir um endereço de IP estático e verificamos usando o comando “ipconfig”.

Ilustração 37: PC-B ip estatico

Ilustração 38: Confirmação da configuração

## 04.5.2 Lab - Implement Inter-VLAN Routing

Objetivos

- Parte 1: Construir a Rede e Realizar Configurações Básicas dos Dispositivos.

- Parte 2: Criar VLANs e Atribuir Portas do Switch.

- Parte 3: Configurar um Trunk 802.1Q entre os Switches.

- Parte 4: Configurar Roteamento Inter-VLAN no Roteador.

- Parte 5: Verificar se o Roteamento Inter-VLAN Funciona.

Requisitos

- 1 Router (Cisco 4221 com Cisco IOS XE Release 16.9.4 imagem universal ou equivalente)

- 2 Switches (Cisco 2960 com Cisco IOS Release 15.2(2) imagem lanbasek9 ou equivalente)

- 2 PCs (Windows com um programa de emulação de terminal, como o Tera Term)

- Cabos de consola para configurar os dispositivos Cisco IOS através das portas de consola

- Cabos Ethernet conforme mostrado na topologia

Parte 1

Na primeira parte desta ficha iremos configurar a topologia da rede e definir as configurações básicas dos PCs e switches.

Sendo assim o esquema da rede é o seguinte.

Ilustração 39: Esquema de rede da ficha 3

Foi realizado primeiramente a configuração router.

Ilustração 40: Configuração Basica do router

Nesta configuração foi desativada a pesquisa DNS para evitar traduções incorretas de comandos atribuída a password "class" como a senha de acesso privilegiado criptografada e “cisco” como a senha da console e do VTY e ativado o login. Por fim foi criado um banner que avisa que o acesso não autorizado é proibido e guardada a configuração em execução no arquivo de configuração inicial.

Seguidamente foram configurados os switches 1 e 2.

Ilustração 41: Configuração dos switches

A configuração dos switches é igual a configuração básica do router.

Por fim foi feita a configuração de ambos os PC’s

Ilustração 42: Configuração dos PC's

A seguinte configuração é a configuração e atribuição de nomes às VLANs necessárias em cada switch.

Parte 2

Ilustração 43: Criação das VLAN's S1

Ilustração 44: Criação das VLAN's S2

Foram então criadas as VLAN’s 10, 20, 30, 999 e 1000 com os nomes “Management”, “sales”, “Operations”, “Parking_Lot” e “Native” respetivamente.

Depois foi realizada a configuração da interface de gestão e o “gateway” padrão em cada switch usando as informações de endereço de IP da Tabela de Endereçamento.

Ilustração 45: Configuração do Gateway S1

Ilustração 46: Configuração do Gateway S2

Por fim a todas as portas não utilizadas no switch foram atribuidas à VLAN “Parking_Lot”, foram configuradas para o modo de acesso estático e desativadas administrativamente.

Ilustração 47: Configuração das portas nao utilizadas

Em seguida foi feito o processo contrário atribuindo as portas usadas á VLAN 20 e VLAN 30 no switch 1 e switch 2 respetivamente.

Ilustração 48: Atribuição a Vlan 20

Ilustração 49: Atribuição a Vlan 30

Parte 3

Na Parte 3, ireos configurar manualmente a interface F0/1 como um “trunk” em ambos os switches.

Ilustração 50: Trunk no switch 1

Ilustração 51: Trunk no switch 2

Em seguida foi feita a confirmação da confirmação.

Ilustração 52: Confirmação da configuração

Em seguida foi feita a ativação da porta Fa0/1 no router.

Ilustração 53: Ativação da porta Fa0/1

Ainda no router foram configuradas as subinterfaces para cada VLAN conforme especificado na tabela de endereçamento IP. Todas essas subinterfaces usam Encapsulamento 802.1Q.

Ilustração 54: Primeira parte da configuração

Ilustração 55: segunda parte da configuração e confirmação da mesma

Por fim testamos a conectividade da rede pingando a partir do PC-A, o “default gateway”, o PC-B e o switch 2.

Ilustração 56: Confirmação da conectividade

## 06.4.2 Lab - Implement Etherchannel

Objetivos

- Parte 1: Construir a rede e configurar as definições básicas do dispositivo

- Parte 2: Criar VLANs e atribuir portas de switch

- Parte 3: Configurar troncos 802.1Q entre os switches

- Parte 4: Implementar e verificar um EtherChannel entre os switches

Requisitos

- 2 Switches (Cisco 2960 com imagem Cisco IOS Release 15.2(2) lanbasek9 ou comparável)

- 2 PCs (Windows com um programa de emulação de terminal, como Tera Term)

- Cabos de consola para configurar os dispositivos Cisco IOS através das portas de consola

- Cabos Ethernet conforme mostrado na topologia

Parte 1

Primeira parte iremos realizar o esquema de rede e configurar cada switch.

Assim sendo o esquema de rede é o seguinte:

Ilustração 57: Esquema de rede

Em seguida segue a configuração dos switches. A configuração foi a mesma para ambos o switches.

Ilustração 58: Configuração dos switches

Para os switches foram atribuídos um nome de dispositivo, desativada a pesquisa DNS, atribuída uma senha criptografada EXEC privilegiada e uma senha de consola e realizada a ativação o login, o mesmo foi feito para o VTY, as senhas foram criptografadas e um banner que avisa sobre acesso não autorizado foi criado, por fim a configuração em execução foi guardada no arquivo de configuração de inicialização.

O PC’s foram configurado em seguida:

Ilustração 59: Configuração do PC-A

Ilustração 60: Configuração do PC-B

Parte 2

Na segunda parte foram criadas a VLAN’s e atribuídas as respetivas portas dos switches.

As VLAN’s criadas foram as seguintes 10, 20, 999, 1000 com os respetivos nomes “Managements”, “Clients”, “Parking_Lot” e “Native”.

Ilustração 61: Criação das VLAN's

A mesma configuração repete-se para o switch 2.

Em seguida foi atribuído o endereço de IPv4 a VLAN 10. No switch 1 o ip atribuído foi “192.168.10.11”  e no switch 2 foi ” 192.168.10.12”.

Foram atribuídas todas as portas não utilizadas no switch à VLAN Parking_Lot, mudadas para o modo de acesso estático e desativadas administrativamente.

Ilustração 62: Configurações da Vlan 10 no swich 1

Ilustração 63: Configurações da Vlan 10 no swich 2

No passo seguinte portas usadas à VLAN  apropriada foram atribuídas e configuradas para modo de acesso estático.

Ilustração 64: Associoação a vlan 20 switch 2

Ilustração 65: Associoação a vlan 20 switch 2

Parte 3

Na Parte 3, configuraremos manualmente as interfaces F0/1 e F0/2 como “trunk” 802.1Q.

Primeiro alteramos o modo switchport nas interfaces para forçar o entroncamento.

Ilustração 66: Modo forçamento trunk no switch 1

Ilustração 67: Modo forçamento trunk no switch 2

Em seguida iremos definir a VLAN 1000 como “Native” em ambos o switches e definir as VLAN’s permitidas.

Ilustração 68: Definição da trunk nativa e das vlan permitidas S2

Ilustração 69:Definição da trunk nativa e das vlan permitidas S1

Depois fazemos a verificação da configuração.

Ilustração 70: Confrimação da configuração

Parte 4

Na última parte vamos criar um EtherChannel baseado em LACP usando F0/1 e F0/2 usando o grupo número 1, com ambos os switches negociando ativamente o protocolo EtherChannel.

Ilustração 71: Criação do EtherChannel S1

Ilustração 72: Criação do EtherChannel S2

Podemos em seguida verificar a configuração realizada.

Ilustração 73: Verificação da criação do etherchannel

Para mostra o sumario do EtherChannel para verificar a configuração fazemos o seguinte:

Ilustração 74: Sumario do EtherChannel

## 08.5.1 Lab - Configure DHCPv6

Requisitos

- 2 Routers (Cisco 4221 com a imagem universal Cisco IOS XE Release 16.9.4);

- 2 Switches (Cisco 2960 com a imagem lanbasek9 do Cisco IOS Release 15.2);

- 2 PCs (Windows com um programa de emulação de terminal);

- Cabos de consola para configurar os dispositivos Cisco IOS através das portas de console;

- Cabos Ethernet.

## Fichas futuras

## Fichas futuras

# Conclusão

Neste relatório, foram apresentados os passos necessários para configurar um switch Cisco. Esses passos são essenciais para garantir a segurança e a funcionalidade do switch.